Аксессуары к пневматическим машинам

Система подготовки и подвода воздуха СППВ

Система состоит из блока подготовки воздуха БПВ-3 и пневматического шланга ПШ, на концах которого запрессованы быстроразъемное воздушное соединение БРС-1 и штуцер для подсоединения к блоку подготовки воздуха.

| 1 - быстроразъемное воздушное соединение БРС-1 2 - пневматический шланг 3 - блок подготовки воздуха БПВ-3 |  |
| --- | --- |

Блок подготовки воздуха БПВ-3

Фильтр - влагоотделитель и маслораспылитель
Применяется для очистки сжатого воздуха от твердых частиц и капельной влаги
и внесения в поток распыленного минерального масла.

| Пропускная способность - 4 м3/мин. Тонкость фильтрации - 5 мкм. Степень влагоотделения > 95% |  |
| --- | --- |

Пневматический шланг ПШ

Маслобензостойкий, сохраняющий эластичность при низких температурах
Применяется для подсоединения пневматических машин к блоку подготовки воздуха.

| Внутренний диаметр - 16 мм Длина - 4 м Поставляется с хомутами |  |
| --- | --- |

Быстроразъемное воздушное соединение БРС-1

Применяется для подсоединения пневматических машин к системе сжатого воздуха и автоматического отключения подачи воздуха при их отсоединении.

| Оснащено самозапирающимся клапаном. |  |
| --- | --- |