Раскатники шариковые серий "РШ", "РШС" "РШР" И "РШМ"

Применяются для обработки отверстий трубных решеток и коллекторов
перед установкой и развальцовкой труб с целью повышения
герметичности и прочности соединений

После обработки шариковым раскатником, на поверхности отверстия образуется три кольцевых выступа, которые внедряются в наружную поверхность трубы в процессе последующей ее развальцовки и обеспечивают герметичность и прочность соединения.

Наиболее эффективно использование шариковых раскатников при ремонте теплообменных аппаратов, т.к. формирование кольцевых выступов позволяет:
- "закатывать" продольные риски, которые образуются на поверхности отверстий
   трубной решетки при удалении старых труб;
- выявлять те отверстия, овальность которых выше допустимой (кольцевые выступы
   имеют прерывистость по окружности).

Профиль, формируемый шариковым раскатником

| диаметр отверстия трубной решетки, мм; высота выступа h, мм. 10 – 16 17 - 27 28 - 38 40 и более; 0,04 - 0,07 0,06 - 0,10 0,07 - 0,12 0,10 - 0,15. |  |
| --- | --- |

Шариковые раскатники изготавливаются четырех серий: РШ, РШС, РШР и РШМ.
Цифровой индекс, входящий в обозначение модели, указывает на номинальный наружный диаметр труб, под которые обрабатываются отверстия трубных решеток.

Шариковые раскатники серии "РШ"

Для обработки отверстий от 10 до 29 мм

Модели: РШ-10, РШ-11, РШ-12, РШ-13, РШ-14, РШ-15, РШ-16, РШ-17, РШ-18, РШ-19, РШ-20, РШ-21, РШ-22, РШ-23, РШ-24, РШ-25, РШ-26, РШ-27, РШ-28, РШ-29
* Цифровой индекс, входящий в обозначение модели, указывает на номинальный наружный диаметр труб, под которые обрабатываются отверстия трубных решеток.
Рекомендуемый привод: ИП-1026

Шариковые раскатники серии "РШС"

Для обработки отверстий от 30 до 76 мм

Модели: РШС-30, РШС-32, РШС-33, РШС-38, РШС-40, РШС-42, РШС-45, РШС-50, РШС-51, РШС-57, РШС-60, РШС-63, РШС-76 (с возможностью регулирования места расположения кольцевых выступов)
* Цифровой индекс, входящий в обозначение модели, указывает на номинальный наружный диаметр труб, под которые обрабатываются отверстия трубных решеток.
Рекомендуемый привод: радиально-сверлильный станок

Шариковые раскатники серии "РШР"

Для обработки отверстий от 10 до 29 мм

Модели: РШР-10, РШР-11, РШР-12, РШР-13, РШР-14, РШР-15, РШР-16, РШР-17, РШР-18, РШР-19, РШР-20, РШР-21, РШР-22, РШР-23, РШР-24, РШР-25, РШР-26, РШР-27, РШР-28, РШР-29 (с возможностью регулирования места расположения кольцевых выступов)
* Цифровой индекс, входящий в обозначение модели, указывает на номинальный наружный диаметр труб, под которые обрабатываются отверстия трубных решеток.
Рекомендуемый привод: ИП-1026

Шариковые раскатники серии "РШМ"

Для обработки отверстий от 32 до 63 мм

Модели: РШМ-32, РШМ-33, РШМ-38, РШМ-45, РШМ-51, РШМ-57, РШМ-60, РШМ-63 (с возможностью регулирования места расположения кольцевых выступов)
* Цифровой индекс, входящий в обозначение модели, указывает на номинальный наружный диаметр труб, под которые обрабатываются отверстия трубных решеток.
Рекомендуемый привод: реверсивные вальцовочные машины серии ПВЛ-к

Раскатники серии "РШ" формируют кольцевые уплотнительные выступы на фиксированном расстоянии ( 5 - 7 мм ) от плоскости трубной решетки, а раскатники серии "РШР", "РШС" и "РШМ" позволяют регулировать это расстояние. Диапазон регулирования раскатников серии "РШР" и "РШС" составляет от 3 до 30 мм, а для раскатников серии "РШМ" - от 10 до 70 мм.

В раскатниках серии "РШ" и "РШР" осевое перемещение веретена обеспечивается усилием, прилагаемым рабочим к пневмоприводу, а в раскатниках серии "РШС" осевое перемещение веретена обеспечивается подачей шпинделя радиально-сверлильного станка.

В раскатниках серии "РШМ" принудительная подача веретена и выдвижение шариков на заданный диаметр осуществляется в полуавтоматическом режиме набором тарельчатых пружин, размещенных в корпусе раскатника, и не требует дополнительных усилий рабочего. Включение механизма подачи веретена осуществляется сжатием рукояток клеммового зажима.

Кроме раскатников в сборе могут быть поставлены сменные комплекты веретен и шариков.