Канавочники серии "КТР"

Применяются для обработки отверстий трубных решеток перед установкой и развальцовкой труб с целью повышения герметичности и прочности соединений

Для обработки отверстий трубных решеток канавочник устанавливается в шпиндель радиально-сверлильного станка. Ширина канавок и расстояние между ними определяются формой резца. Глубина "Н" канавок и расстояние "А" от наружной поверхности трубной решетки до первой канавки регулируются в диапазонах, указанных в таблице.

| модель *; Ширина канавки, мм; расстояние между канавками, мм; А, мм; Н, мм. КТР-20; 3; 6; 1 - 12; 0 - 2,4. КТР-25; 3; 6; 1 - 12; 0 - 2,4. КТР-32; 3; 6; 1 - 12; 0 - 2,4. КТР-38; 3; 6; 1 - 12; 0 - 2,4. |  |
| --- | --- |

* цифровой индекс указывает на номинальный наружный диаметр труб,
  под которые обрабатываются отверстия трубной решетки

Кроме канавочников в сборе могут быть поставлены сменные резцы.