# Инструмент для удаления труб из трубных решеток

# Отрезатели однооборотные серии "ТО"

# Отрезатели многооборотные серии "МТО"

# Выдергиватели серии "ТВМ"

# Выколотки серии "ВТ"

# Сминатели серии "СМ"

Отрезатели однооборотные серии "ТО"

Применяются для ручной отрезки труб изнутри перед их удалением из трубных решеток (коллекторов) при замене трубного пучка или отдельных труб

| модель *; максимально допустимая толщина стенки трубы, которая может быть отрезана однооборотным отрезателем. нерж. сталь; углерод. сталь; цветные сплавы. ТО-10; -; 1; 1,5. ТО-11; -; 1; 1,5. ТО-12; -; 1; 1,5. ТО-13; -; 1; 1,5. ТО-14; 1; 1; 1,5. ТО-15; 1; 1,5; 2. ТО-16; 1; 2; 2. ТО-17; 1; 2; 2. ТО-18; 1; 2; 2. ТО-19; 1,5; 2; 2. ТО-20; 2,5; 2,5; 2,5. ТО-21; 2,5; 2,5; 2,5. ТО-22; 2,5; 2,5; 2,5. ТО-23; 2,5; 2,5; 2,5. ТО-24; 2,5; 3; 3. ТО-25; 2,5; 3; 3. ТО-26; 2,5; 3; 3. ТО-27; 2,5; 3; 3. ТО-28; 2,5; 3; 3. ТО-29; 2,5; 3; 3. ТО-30; 2,5; 3; 3. ТО-32; 2,5; 3; 3. ТО-33; 2,5; 3; 3. ТО-34; 2,5; 3; 3. ТО-35; 2,5; 3; 3. ТО-36; 2,5; 3; 3. ТО-38; 2,5; 3; 3. ТО-39; 2,5; 3; 3. ТО-45; 2,5; 3; 3. ТО-46; 2,5; 3; 3. ТО-47; 2,5; 3; 3. ТО-48; 2,5; 3; 3. ТО-51; 2,5; 3; 3. ТО-54; 2,5; 3; 3. * - цифровой индекс указывает на номинальный внутренний диаметр трубы Кроме однооборотных отрезателей в сборе могут быть поставлены сменные резцы. | В таблице приведены сведения об области применения однооборотных отрезателей серии "ТО" в зависимости от внутреннего диаметра, толщины стенки и материала труб. 1 - труба 2 - резец 3 - трубная решетка 4 - упор После установки упора в заданное положение отрезатель вставляют в трубу и, вращая его по часовой стрелке, добиваются сначала зацепления между резцом и трубой, а затем прокалывают трубу и производят ее отрезку за один оборот. Следует учитывать, что величина крутящего момента, который необходимо прикладывать при отрезке, в значительной мере зависит от типоразмера и материала труб. (Так, например, для латунных труб 16х1мм Мкр.=0,5кгм, а для труб из углеродистой стали 51х3мм Мкр.=10-12кгм) В связи с этим для труб с наружным диаметром более 51 мм рекомендуем заказывать однооборотные отрезатели в комплекте с редуктором РБ-50. 1 - редуктор РБ-50 с отрезателем ТО-46 |
| --- | --- |

# Отрезатели многооборотные серии "МТО"

Применяются для механической отрезки труб изнутри перед их удалением из трубных решеток (коллекторов) при замене трубного пучка или отдельных труб

Отрезатель многооборотный МТО-14-19
для труб с внутренним диаметром от 14 до 19 мм

Макс. толщина стенки трубы: сталь - 1 мм, цв. сплавы - 1,5 мм
Расстояние от торца трубы до места реза регулируется от 20 до 90 мм
Масса - 0,9 кг
Размеры: 360х35х35 мм
Рекомендуемый пневмопривод - ИП-1026

отрезатель МТО-14-19 с присоединенной машиной ИП-1026

Отрезатель многооборотный МТО-15-18А
с возможностью подвода СОЖ
для труб с внутренним диаметром от 15 до 18 мм

Макс. толщина стенки трубы - 2 мм
Расстояние от торца трубы до места реза регулируется от 40 до 70 мм
Масса - 1,9 кг
Размеры: 350х160х45 мм
Рекомендуемый пневмопривод - ВМ-200

отрезатель МТО-15-18А с присоединенной машиной ВМ-200

Отрезатель многооборотный МТО-19-25
для труб с внутренним диаметром от 19 до 25 мм

Макс. толщина стенки трубы - 3 мм
Расстояние от торца трубы до места реза регулируется от 40 до 100 мм
Масса - 1,6 кг
Размеры: 350х160х45 мм
Рекомендуемый пневмопривод - ВМ-200

Отрезатель многооборотный МТО-26-35
для труб с внутренним диаметром от 26 до 35 мм

Макс. толщина стенки трубы - 3 мм
Расстояние от торца трубы до места ре-за регулируется от 40 до 100 мм.
Масса - 2,7 кг
Размеры: 430х170х45 мм
Рекомендуемый пневмопривод - ПВЛ-к-38 или ПВЛ-к-51

1. отрезатель МТО-19-25 с присоединенной машиной ВМ-200
2. отрезатель МТО-26-35 с присоединенной машиной ПВЛ-к-51

Отрезатель многооборотный МТО-44-57
для труб с внутренним диаметром от 44 до 57 мм

Макс. толщина стенки трубы - 5 мм
Расстояние от торца трубы до места реза регулируется от 50 до 180 мм
Масса - 4,8 кг
Размеры: 450х170х70 мм
Рекомендуемый пневмопривод - ПВЛ-к-51 или ПВЛ-к-57

отрезатель МТО-44-57 с присоединенной машиной ПВЛ-к-57

Кроме многооборотных отрезателей в сборе могут быть поставлены сменные резцы.

Зенковки цилиндрические серии "ЗЦ"

Применяются для уменьшения толщины стенок труб
перед их удалением из трубных решеток с использованием выколоток серии "ВТ"
(для труб с толщиной стенки 2 мм и более)

Выколотки серии "ВТ"

Применяются для удаления из трубных решеток труб
после их обработки зенковками серии "ЗЦ"

Выбор моделей зенковок серии "ЗЦ" и выколоток серии "ВТ" производится в соответствии с приведенной таблицей.

| модель зенковки серии "ЗЦ" * |  | модель выколотки серии "ВТ" * |  | применяются для труб (наружный диаметр и толщина стенки) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗЦ-19-15 |  | ВТ-19-15 |  | 19х2 |
| ЗЦ-20-16 |  | ВТ-20-16 |  | 20х2 |
| ЗЦ-25-19 |  | ВТ-25-19 |  | 25х3 |
| ЗЦ-25-20 |  | ВТ-25-20 |  | 25х2,5 |
| ЗЦ-25-21 |  | ВТ-25-21 |  | 25х2 |

* - цифровой индекс указывает на номинальный наружный и внутренний диаметры трубы

Сминатели серии "СМ"

Применяются для удаления из трубных решеток
труб с наружным диаметром от 12 до 38 мм и толщиной стенки до 1,5 мм

Цифровой индекс в модели сминателя указывает на номинальный наружный диаметр трубы (СМ-12...СМ-38).

Вместе со сминателями могут быть поставлены пневматические молотки.

Пневмомолотки серии "РМ"

- РМ-8А - для труб из цветных сплавов с толщиной стенки до 1 мм;
- РМ-12А - для стальных труб с толщиной стенки от 1 до 1,5 мм и труб из цветных сплавов с толщиной стенки 1,5 мм.