# Машины для высверливания труб из трубных решеток

"Мангуст-Мини-C"
Применяется для высверливания из трубных решеток труб
с наружным диаметром от 29 до 48 мм и толщиной стенки до 5 мм.

"Мангуст-C"
Применяется для высверливания из трубных решеток труб
с наружным диаметром от 51 до 83 мм и толщиной стенки до 6 мм.

Пневматическая машина для высверливания труб
"Мангуст-Мини-C"

Применяется для высверливания из трубных решеток труб
с наружным диаметром от 29 до 48 мм и толщиной стенки до 5 мм.
Оснащена системой компенсации крутящего момента.

Основные технические характеристики

| Наружный диаметр высверливаемых труб |  | 29 - 48 мм |
| --- | --- | --- |
| Максимальная толщина стенки трубы |  | 5 мм |
| Максимальная глубина высверливания с одной установки |  | 50 мм |
| Минимальная длина прямолинейного участка трубы, необходимая для закрепления |  | 60 мм + глубина высверливания |
| Частота вращения на холостом ходу |  | 100 - 200 об/мин. |
| Расход воздуха |  | 0,7 м3/мин. |
| Масса |  | 4,5 кг |
| Размеры |  | 370х390х180 мм |

Комплектация машины "Мангуст-Мини-C"

Машина комплектуется: одной расточной головкой с двумя резцами и комплектом сухарей под указанный Заказчиком конкретный типоразмер трубы. По заявке заказчика машина дополнительно комплектуется расточными головками и наборами сухарей под конкретные типоразмеры труб, а также сменными резцами. Для удобства транспортировки машина "Мангуст-Мини-С" поставляется со снятым механизмом фиксации.

| 1 - механизм фиксации 2 - расточная головка 3 - сухари 4 - резец |  |
| --- | --- |

|  | Схема фиксации машины "Мангуст-Мини-С" |
| --- | --- |
| Мангуст-Мини-С-38 (высверливание труб 38х3 мм) | L min - минимальная длина прямолинейного участка трубы, необходимая для закрепления машины. |

Пневматическая машина для высверливания труб "Мангуст-C"

Применяется для высверливания из трубных решеток труб
с наружным диаметром от 51 до 83 мм и толщиной стенки до 6 мм.
Оснащена системой компенсации крутящего момента.

Основные технические характеристики

| Наружный диаметр высверливаемых труб |  | 51 - 83 мм |
| --- | --- | --- |
| Максимальная толщина стенки трубы |  | 6 мм |
| Максимальная глубина высверливания с одной установки |  | 50 мм |
| Минимальная длина прямолинейного участка трубы, необходимая для закрепления |  | 50 мм + глубина высверливания |
| Частота вращения на холостом ходу |  | 150 об/мин. |
| Расход воздуха |  | 1,6 м3/мин. |
| Масса |  | 10 кг |
| Размеры |  | 450х470х80 мм |

Комплектация машины "Мангуст-C"

Машина комплектуется: одной расточной головкой с двумя резцами и комплектом сухарей под указанный Заказчиком конкретный типоразмер трубы. По заявке заказчика машина дополнительно комплектуется расточными головками и наборами сухарей под конкретные типоразмеры труб, а также сменными резцами. Для удобства транспортировки машина "Мангуст-С" поставляется со снятым механизмом фиксации.

| 1 - механизм фиксации 2 - расточная головка 3 - сухари 4 - резец |  |
| --- | --- |

|  | Схема фиксации машины "Мангуст-С" |
| --- | --- |
| Мангуст-С-57 (высверливание труб 57х3,5 мм) | L min - минимальная длина прямолинейного участка трубы, необходимая для закрепления машины. |