Пневматические машины для обработки труб "Мангуст-Мини" Применяется для обработки труб с внутренним диаметром от 14 до 40 мм и толщиной стенки до 4 мм. "Мангуст-2А" Применяется для обработки труб с внутренним диаметром от 38 до 102 мм и толщиной стенки до 12 мм. "Мангуст-200М" Применяется для обработки труб с внутренним диаметром от 102 до 200 мм.

Пневматическая машина для обработки труб "Мангуст-Мини"

Применяется для обработки труб
с внутренним диаметром от 14 до 40 мм и толщиной стенки до 4 мм.
Предназначена для подрезки торцов труб, снятия фасок и удаления
сварного шва между трубой и трубной решеткой.
Оснащена системой компенсации крутящего момента.

Основные технические характеристики

| Внутренний диаметр обрабатываемых труб |  | 14 - 40 мм |
| --- | --- | --- |
| Максимальная толщина стенки трубы |  | 4 мм |
| Максимальная длина обработки с одной установки |  | 20 мм |
| Минимальная длина прямолинейного участка трубы, необходимая для закрепления |  | 60 мм |
| Частота вращения на холостом ходу |  | 110 - 200 об/мин. |
| Расход воздуха |  | 0,7 м3/мин. |
| Масса |  | 5,1 кг |
| Размеры |  | 370х280х180 мм |

Комплектация машины "Мангуст-Мини"

1 - механизм фиксации, 2 - резцы

Машина комплектуется: тремя шлицевыми валами (два - для установки цанг, один - для установки сухарей), тремя цангами, пятью комплектами сухарей, десятью резцами (три - для торцовки, один - для снятия наружной фаски, шесть - для снятия внутренней фаски и удаления сварного шва). Для удобства транспортировки машина "Мангуст-С" поставляется со снятым механизмом фиксации.

| Удаление сварного шва между трубой и трубной решеткой. Фиксация осуществляется при помощи цанги. | Торцовка трубы. Фиксация осуществляется при помощи сухарей. |
| --- | --- |

Резцы к машине "Мангуст-Мини"

| Прямая торцовка |  | Снятие наружной фаски |  | Удаление сварного шва и снятие внутренней фаски |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Пневматическая машина для обработки труб "Мангуст-2А"

Применяется для обработки труб
с внутренним диаметром от 38 до 102 мм и толщиной стенки до 12 мм.
Предназначена для подрезки торцов труб, снятия фасок,
удаления сварного шва между трубой и трубной решеткой (коллектором),
удаления штуцеров и обработки экранных труб котлов.
Оснащена системой компенсации крутящего момента.

Основные технические характеристики

| Внутренний диаметр обрабатываемых труб |  | 38 - 102 мм |
| --- | --- | --- |
| Максимальная толщина стенки трубы |  | 12 мм |
| Максимальная длина обработки с одной установки |  | 25 мм |
| Минимальная длина прямолинейного участка трубы, необходимая для закрепления |  | 50 мм |
| Частота вращения на холостом ходу |  | 150 об/мин |
| Расход воздуха |  | 1,6 м3/мин |
| Масса |  | 9 кг |
| Размеры |  | 450х370х120 мм |

Комплектация машины "Мангуст-2A"

Машина комплектуется: резцедержателем Ж 120 мм, резцедержателем Ж 62 мм (для обработки экранных труб), восемью комплектами сухарей (для обработки труб с внутренним диаметром от 38 до 102 мм) и девятью резцами (три - для торцовки, три - для снятия наружной фаски, три - для снятия внутренней фаски и удаления сварного шва). Для удобства транспортировки машина "Мангуст-2А" поставляется со снятым механизмом фиксации.

1 - механизм фиксации
2 - резцедержатель d=120 мм
3 - резцедержатель d=62 мм
4 - сухари
5 - резцы

| Торцовка труб 51х2,5 мм | Обработка экранных труб 60х6 мм |
| --- | --- |
| Удаление сварного шва между трубой и трубной решеткой (коллектором) | Вырезка штуцеров из коллектора |

Резцы к машине "Мангуст-2A"

| прямая торцовка |  | снятие наружной фаски |  | удаление сварного шва и снятие внутренней фаски |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Пневматическая машина для обработки труб "Мангуст-200М"

Применяется для обработки труб с внутренним диаметром от 102 до 200 мм.
Предназначена для подрезки торцов труб, обработки наружной фаски и
расточки внутренних поверхностей труб
(в том числе и под сварку с подкладным кольцом).
Оснащена системой компенсации крутящего момента.

Основные технические характеристики

| Максимальный наружный диаметр обрабатываемых труб |  | 280 мм |
| --- | --- | --- |
| Внутренний диаметр обрабатываемых труб |  | 102 - 200 мм |
| Глубина резания за один проход |  | 5 - 12 мм |
| Максимальная длина обработки с одной установки |  | 50 мм |
| Минимальная длина прямолинейного участка трубы, необходимая для закрепления |  | 60 мм + длина обработки |
| Частота вращения на холостом ходу |  | 60 об/мин. |
| Расход воздуха |  | 1,6 м3/мин |
| Масса с резцедержателем |  | 23 кг |
| Размеры |  | 550х420х300 мм |

Комплектация машины "Мангуст-200М"

Машина комплектуется: резцедержателем для торцовки, обработки наружных фасок и расточки труб, механизмом фиксации (состоящим из одного комплекта сухарей, одного комплекта удлинителей и пяти комплектов наконечников) и шестью резцами (два - для торцовки, два - для снятия наружной фаски, два - для расточки). Для удобства транспортировки машина "Мангуст-200М" поставляется со снятым резцедержателем и механизмом фиксации.

1 - механизм фиксации, 2 - наконечник, 3 - удлинитель
4 - сухарь, 5 - резцы, 6 - резцедержатель

| расточка внутренней поверхности трубы | обработка наружной фаски торца трубы | труба с обработанной под сварку наружной фаской и расточкой под подкладное кольцо. |
| --- | --- | --- |

Резцы к машине "Мангуст-200М"

| прямая торцовка |  | снятие наружной фаски |  | расточка |
| --- | --- | --- | --- | --- |