6 ЗАДАНИЯ ПО РАСЧЕТУ ОБОРУДОВАНИЯ ТС МХП

Задание 1: с использованием системы BAZAOBOR, выяснить, имеются ли в парке оборудования указанных технологических систем Производства дисперсных красителей ОАО "Пигмент" основные аппараты, пригодные для реализации всех стадий синтеза предложенного продукта.

Задание 2: с использованием системы WIBOR, подобрать основную аппаратуру указанных технологических систем Производства дисперсных красителей Тамбовского ОАО "Пигмент", способную обеспечить выпуск продукта в заданном количестве за указанный срок.

Порядок выполнения задания:

- Решить для процесса синтеза предлагаемого продукта задачу определения аппаратурного оформления ТС (задачу 3).

- Подобрать для каждой стадии синтеза продукта подходящий основной аппарат одной из указанных ТС ПДК, используя возможности изменения размера партии продукта от стадии к стадии системы, синхронной обработки равных долей партии в параллельных аппаратах.

- Решить для выбранного АО стадий синтеза продукта задачу определения максимального объема его выпуска за заданный срок (задачу 2).

- Построить график Гантта для двух полных циклов функционирования оборудования ТС.

Задание 3: с использованием системы WIBOR обеспечить реализацию стадий синтеза еще одного продукта с помощью АО ТС, выбранного при выполнении задания 2, определить минимальный срок выпуска второго продукта в заданном объеме (решить задачу 1)

Вариант №1.

Продукт – краситель дисперсный коричневый (основание).

Объем выпуска продукта – 75 тонн.

Срок выпуска продукта – 110 суток при круглосуточной работе ТС.

ТС для размещения процесса синтеза продукта – ТС №3000, 5000 цеха №31.

Стадии синтеза продукта:

Характеристики стадий:

| № ста-дии | Реали-зуемый процесс | Тип осн. аппар. | Хар-ки осн. аппар. | Мате-риальные индексы (л/т, кг/т) | Длит. опера-ций, ч | Коэф. заполн. (min-max) | Удель-ная произв. | Про-цент осн. опер. | Тол-щина осадка, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приготовление НЗС-кислоты | Емкостной реактор | Нерж. сталь, якорн. меш., рубашка, n25 1/мин | v1=3391 | 8.25 | 0.35-0.75 | - | - | - |
| 2 | Растворение | Емкость с перемеш. устр-вом | Нерж. сталь, проп. меш., n750 1/мин | v5=6957 | 9.67 | 0.25-0.85 | - | - | - |
| 3 | Очистная фильтрация | Фильтр-пресс рамный/ камерн. | Полипропилен, произв.10 м3/час | v6=6812 | - | - | 6.27 л/м2ч | 50 | - |
| 4 | Приготовление диазосоединения | Емкостной реактор | Уг.ст., эмаль, рубашка, якорн. меш., n40 1/мин | v2=1994 | 3.25 | 0.35-0.75 | - | - | - |
| 5 | Диазоти-рование | Емкост-ной реактор | Уг.ст., эмаль, рубашка, якорн. меш., n35 1/мин | v3=5573 | 15.75 | 0.35-0.75 | - | - | - |
| 6 | Суспензирование | Емкост-ной реактор | Уг.ст., эмаль, фрез. меш., рубашка, n700 1/мин | v4=6153 | 11.33 | 0.35-0.75 | - | - | - |
| 7 | Азосоче-тание | Емкост-ной реактор | Угл. сталь, эбонит, лоп. меш., n30 1/мин | v7=19473 | 18.67 | 0.35-0.75 | - | - | - |
| 8 | Выделение красителя | Емкост-ной реактор | Угл. сталь, эбонит, лоп. меш., n15 1/мин | v8=36278 | 12.17 | 0.35-0.75 | - | - | - |
| 9 | Фильтрация красителя | Фильтр-пресс рамный/ камерн. | Полипропилен, произв.10 м3/час | m8=3105 v8=3714 | - | - | 1.9 кг/м2ч | 50 | 45 |

Вариант №2.

Продукт – краситель спирторастворимый красный.

Объем выпуска продукта – 17 тонн.

Срок выпуска продукта – 25 суток при круглосуточной работе ТС.

ТС для размещения процесса синтеза продукта – ТС №2400, 2800 цеха №33.

Стадии синтеза продукта:

Характеристики стадий:

| № ста-дии | Реали-зуемый процесс | Тип осн. аппар. | Хар-ки осн. аппар. | Мате-риальные индексы (л/т, кг/т) | Длит. опера-ций, ч | Коэф. заполн. (min-max) | Удель-ная произв. | Про-цент осн. опер. | Тол-щина осадка, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приготов-ление суспензии | Емкость с перемеш. устр-вом | Чугун/угл.ст. эмаль, якорн. меш. | v1=5297.7 | 4.33 | 0.3-0.8 | - | - | - |
| 2 | Диазоти-рование | Емкост-ной реактор | Уг.ст., эмаль, рубашка, якорн. меш., tраб100 оС | v2=5444 | 4.95 | 0.3-0.8 | - | - | - |
| 3 | Растворе-ние | Емкость с перемеш. устр-вом | Чугун/угл.ст. эмаль, якорн. меш | v3=3769 | 6.0 | 0.3-0.8 | - | - | - |
| 4 | Азосоче-тание | Емкост-ной реактор | Чугун, рубашка, якорн. меш., рраб0.3МПа | v4=11192 | 7.42 | 0.3-0.7 | - | - | - |
| 5 | Растворе-ние | Емкост-ной реактор | Уг.ст., эмаль, рубашка, якорн. меш., n50 1/мин | v5=1220 | 6.17 | 0.3-0.8 | - | - | - |
| 6 | Получение красителя | Емкост-ной реактор | Уг.ст., эмаль, рубашка, лопаст. меш., tраб200 оС | v6=16304 | 13.67 | 0.3-0.75 | - | - | - |
| 7 | Смешение растворов | Емкост-ной реактор | Уг.ст., кирп., змеевик, якорн. меш.,, tраб100 оС | v7=8471 | 12.0 | 0.3-0.8 | - | - | - |
| 8 | Выделение красителя | Емкост-ной реактор | Уг.ст., кирп., змеевик, якорн. меш.,, рраб0.6МПа | v8=33084 | 6.67 | 0.3-0.8 | - | - | - |
| 9 | Фильтра-ция | Фильтр-пресс рамный/ камерн. | Чугун, р0.4 МПа, полипропилен | m9=1005 v9=2269 | - | - | 0.9 кг/м2ч | 75 | 25 |

Вариант №3.

Продукт – краситель прямой коричневый.

Объем выпуска продукта – 60 тонн.

Срок выпуска продукта – 125 суток при круглосуточной работе ТС.

ТС для размещения процесса синтеза продукта – ТС №2000, 2200, 2700 цеха №32.

Стадии синтеза продукта:

Характеристики стадий:

| № ста-дии | Реали-зуемый процесс | Тип осн. аппар. | Хар-ки осн. аппар. | Мате-риальные индексы (л/т, кг/т) | Длит. опера-ций, ч | Коэф. заполн. (min-max) | Удельная произв. | Про-цент осн. опер. | Тол-щина осадка, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Растворе-ние | Емкость с перемеш. устр-вом | Нерж. сталь, проп. меш., n150 1/мин | v1=4180 | 2.7 | 0.3-0.8 | - | - | - |
| 2 | Диазоти-рование | Емкост-ной реактор | Титан, рубашка, яккорн. меш., n40 1/мин | v2=6157 | 5.1 | 0.35-0.75 | - | - | - |
| 3 | Пригот. азосостав-ляющей | Емкость с перемеш. устр-вом | Угл. сталь, эбонит, турб. меш., n130 1/мин | v3=2873 | 3.5 | 0.3-0.8 | - | - | - |
| 4 | Азосоче-тание | Емкост-ной реактор | Уг.ст., эмаль, рубашка, лоп. меш., tраб200 оС | v4=14185 | 9.9 | 0.35-0.75 | - | - | - |
| 5 | Смешение растворов | Емкость с перемеш. устр-вом | Уг.ст., эбонит, проп. меш., n130 1/мин | v5=7271 | 3.2 | 0.3-0.8 | - | - | - |
| 6 | Выделение красителя | Емкост-ной реактор | Нерж. сталь, рубашка, якорн. меш., n40 1/мин | v6=14266 | 11.3 | 0.3-0.8 | - | - | - |
| 7 | Подача на фильтр | Емкость с перемеш. устр-вом | Нерж. сталь, турб. меш., n150 1/мин | v7=14266 | 1.5 | 0.3-0.8 | - | - | - |
| 8 | Фильтрация красителя | Фильтр-пресс рамный/ камерн. | Чугун(СЧ18) р0.4 МПа, полипропилен | m8=836 v8=2611 | - | - | 0.55 кг/м2ч | 70 | 45 |
| 9 | Сушка красителя | Сушилка роторная вакуумная | Нерж. сталь, tраб65 оС, рраб0.1 МПа | m9=3300 v9=3800 | - | 0-0.5 | 3.0 кг/м2ч | 80 | - |

Вариант №4.

Продукт – лак рубиновый.

Объем выпуска продукта – 150 тонн.

Срок выпуска продукта – 300 суток при круглосуточной работе ТС.

ТС для размещения процесса синтеза продукта – ТС №2600, 2700 цеха №32.

Стадии синтеза продукта:

Характеристики стадий:

| № ста-дии | Реали-зуемый процесс | Тип осн. аппар. | Хар-ки осн. аппар. | Мате-риальные индексы (л/т, кг/т) | Длит. опера-ций, ч | Коэф. заполн. (min-max) | Удельная произв. | Про-цент осн. опер. | Тол-щина осадка, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Растворе-ние суль-фокислоты | Емкост-ной реактор | Уг.ст., эмаль, рубашка, якорн. меш., n30 1/мин | v1=4890 | 2.33 | 0.3-0.8 | - | - | - |
| 2 | Приготов-ление диазоком-понента | Емкость с пере-меш. устр-вом | Угл. сталь, эбонит, турб. меш., n130 1/мин | v2=1176 | 3.17 | 0.3-0.8 | - | - | - |
| 3 | Диазоти-рование | Емкост-ной реактор | Уг.ст., эмаль, рубашка, лопаст. меш., n90 1/мин | v3=9526 | 4.17 | 0.35-0.75 | - | - | - |
| 4 | Растворе-ние тал-лового мыла | Емкост-ной реактор | Рубашка, tраб50 оС, турб. меш., n200 1/мин | v4=3375 | 2.17 | 0.3-0.8 | - | - | - |
| 5 | Растворе-ние кани-фольного мыла | Емкост-ной реактор | Уг.ст., монель, рубаш, якорн. меш., n30 1/мин | v5=12223 | 32.75 | 0.3-0.8 | - | - | - |
| 6 | Растворе-ние CaCl | Емкост-ной реактор | Нерж. сталь, рубашка, якорн. меш., n30 1/мин | v6=5379 | 3.08 | 0.3-0.8 | - | - | - |
| 7 | Получение лака | Емкост-ной реактор | Уг.ст.,эбонит лопаст. меш., n30 1/мин | v7=36577 | 9.41 | 0.35-0.75 | - | - | - |
| 8 | Подача суспензии лака на фильтр | Емкость с перемеш. устр-вом | Нерж. сталь, 2 проп. меш., n125 1/мин | v8=36577 | 1.2 | 0.25-0.85 | - | - | - |
| 9 | Очистная фильтра-ция лака | Друк-фильтр | Угл. сталь, эбонит, ф.плитка | v9=35470 | - | - | 78 л/м2ч | 85 | - |

Вариант №5.

Продукт – краситель кислотный черный.

Объем выпуска продукта – 50 тонн.

Срок выпуска продукта – 30 суток при круглосуточной работе ТС.

ТС для размещения процесса синтеза продукта – ТС №2200, 2500 цеха №32.

Стадии синтеза продукта:

Характеристики стадий:

| № ста-дии | Реали-зуемый процесс | Тип осн. аппар. | Хар-ки осн. аппар. | Мате-риальные индексы (л/т, кг/т) | Длит. опера-ций, ч | Коэф. заполн. (min-max) | Удельная произв. | Про-цент осн. опер. | Тол-щина осадка, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Растворе-ние | Емкость с перемеш. устр-вом | Нерж. сталь, турб. меш., n130 1/мин | v1=1324 | 5.5 | 0.3-0.8 | - | - | - |
| 2 | Приготовление диазоком-понента | Емкост-ной реактор | Нерж. сталь, рамная меш., n30 1/мин | v2=3085 | 4.2 | 0.3-0.8 | - | - | - |
| 3 | Диазоти-рование | Емкост-ной реактор | Нерж. сталь, рубашка, турб. меш., n130 1/мин | v3=4653 | 3.7 | 0.35-0.75 | - | - | - |
| 4 | Пригот. азосостав-ляющей | Емкост-ной реактор | Угл. сталь, турб. меш., n200 1/мин | v4=1637 | 7.0 | 0.3-0.8 | - | - | - |
| 5 | Азосоче-тание | Емкост-ной реактор | Угл. сталь, рамная меш., n200 1/мин | v5=5240 | 20.5 | 0.35-0.75 | - | - | - |
| 6 | Смешение растворов | Емкость с перемеш. устр-вом | Угл. сталь, эбонит, проп. меш., n150 1/мин | v6=615 | 4.0 | 0.3-0.8 | - | - | - |
| 7 | Выделение красителя | Емкост-ной реактор | Угл. сталь, эбонит, якорн. меш., n15 1/мин | v7=8440 | 9.2 | 0.3-0.8 | - | - | - |
| 8 | Подача суспензии красителя на фильтр | Емкость с перемеш. устр-вом | Угл. сталь, резина, проп. меш., n100 1/мин | v8=8440 | 1.0 | 0.25-0.85 | - | - | - |
| 9 | Фильтра-ция красителя | Фильтр-пресс рамный/ камерн. | Чугун(СЧ18) р0.4 МПа, полипропилен | m9=590 v9=2223 | - | - | 1.0 кг/м2ч | 70 | 45 |

Вариант №6.

Продукт – краситель дисперсный темно-синий ‘З’ полиэфирный.

Объем выпуска продукта – 40 тонн.

Срок выпуска продукта – 90 суток при круглосуточной работе ТС.

ТС для размещения процесса синтеза продукта – ТС №3000, 5000 цеха №31.

Стадии синтеза продукта:

Характеристики стадий:

| № ста-дии | Реали-зуемый процесс | Тип осн. аппар. | Хар-ки осн. аппар. | Мате-риальные индексы (л/т, кг/т) | Длит. опера-ций, ч | Коэф. заполн. (min-max) | Удель-ная произв. | Про-цент осн. опер. | Тол-щина осадка, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приготовление НЗС-кислоты | Емкостной реактор | Нерж. сталь, якорн. меш., рубашка, n25 1/мин | v1=1736 | 10.67 | 0.35-0.75 | - | - | - |
| 2 | Суспензирование | Емкост-ной реактор | Уг.ст., эмаль, фрез. меш., рубашка, n700 1/мин | v2=1044 | 14.25 | 0.35-0.75 | - | - | - |
| 3 | Диазоти-рование | Емкост-ной реактор | Уг.ст., эмаль, рубашка, якорн. меш., n35 1/мин | v3=3825 | 18.25 | 0.35-0.75 | - | - | - |
| 4 | Растворение | Емкость с перемеш. устр-вом | Уг.ст., эбон., якорн. меш., n25 1/мин | v4=8772 | 6.17 | 0.25-0.85 | - | - | - |
| 5 | Азосоче-тание | Емкост-ной реактор | Угл. сталь, эбонит, лоп. меш., n30 1/мин | v5=16923 | 16.25 | 0.35-0.75 | - | - | - |
| 6 | Выделение красителя | Емкост-ной реактор | Угл. сталь, эбонит, лоп. меш., n15 1/мин | v6=34300 | 11.0 | 0.35-0.75 | - | - | - |
| 7 | Фильтрация красителя | Фильтр-пресс рамный/ камерн. | Полипропилен, произв.10 м3/час | m8=3147 v8=4545 | - | - | 0.7 кг/м2ч | 50 | 45 |
| 8 | Репульпация | Емкость с перемеш. устр-вом | Нерж. сталь, лоп. меш., нар. змеевик, n100 1/мин | v7=10568 | 5.6 | 0.25-0.85 | - | - | - |
| 9 | Сушка красителя | Сушилка с распыл. головкой | Нерж. сталь, произв.150 м3/час | m9=1000 | - | - | 0.25 кг/м3ч | 95 | - |

Вариант №7.

Продукт – пигмент прямой черный.

Объем выпуска продукта – 215 тонн.

Срок выпуска продукта – 135 суток при круглосуточной работе ТС.

ТС для размещения процесса синтеза продукта – ТС №2200, 2700 цеха №32.

Стадии синтеза продукта:

Характеристики стадий:

| № ста-дии | Реали-зуемый процесс | Тип осн. аппар. | Хар-ки осн. аппар. | Мате-риальные индексы (л/т, кг/т) | Длит. опера-ций, ч | Коэф. заполн. (min-max) | Удельная произв. | Про-цент осн. опер. | Тол-щина осадка, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Растворе-ние | Емкост-ной реактор | Рубашка, турб. меш., n200 1/мин | v1=550 | 10.7 | 0.3-0.8 | - | - | - |
| 2 | Растворе-ние АФП-кислоты | Емкость с перемеш. устр-вом | Нерж. сталь,, турб. меш., n130 1/мин | v2=6064 | 3.75 | 0.3-0.8 | - | - | - |
| 3 | Диазоти-рование | Емкост-ной реактор | Угл. сталь, монель-400, рубашка, якорн. меш. | v3=5241 | 5.33 | 0.35-0.75 | - | - | - |
| 4 | Очистная фильтрация диазосое-динения | Фильтр-пресс рамный/ камерн | Чугун(СЧ18) р0.4 МПа, полипропилен | v4=5241 | - | - | 32.8 л/м2ч | 60 | - |
| 5 | Прием раствора диазосое-динения | Емкость с перемеш. устр-вом | Нерж. сталь, 2 проп. меш., n125 1/мин | v5=5241 | 1.0 | 0.25-0.85 | - | - | - |
| 6 | Диазотиро-вание и сочетание | Емкост-ной реактор | Угл. сталь, эбонит, лоп. меш., n30 1/мин | v6=12903 | 13.0 | 0.35-0.75 | - | - | - |
| 7 | Выделение красителя | Емкост-ной реактор | Нерж. сталь, плитка, змеевик, n100 1/мин | v7=20967 | 14.5 | 0.35-0.75 | - | - | - |
| 8 | Подача суспензии красителя на фильтр | Емкость с перемеш. устр-вом | Угл. сталь, резина, проп. меш., n100 1/мин | v8=20967 | 2.67 | 0.25-0.85 | - | - | - |
| 9 | Фильтра-ция красителя | Фильтр-пресс рамный/ камерн. | Чугун(СЧ18) р0.4 МПа, полипропилен | m9=1038 v9=1154 | - | - | 1.8 кг/м2ч | 50 | 45 |

Вариант №8.

Продукт – пигмент зеленый.

Объем выпуска продукта – 240 тонн.

Срок выпуска продукта – 235 суток при круглосуточной работе ТС.

ТС для размещения процесса синтеза продукта – ТС №2400, 2900 цеха №33.

Стадии синтеза продукта:

Характеристики стадий:

| № ста-дии | Реали-зуемый процесс | Тип осн. аппар. | Хар-ки осн. аппар. | Мате-риальные индексы (л/т, кг/т) | Длит. опера-ций, ч | Коэф. заполн. (min-max) | Удельная произв. | Про-цент осн. опер. | Тол-щина осадка, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Растворе-ние бета-нафтола | Емкост-ной реактор | Уг.ст., эмаль, рубашка, якорн. меш., n45 1/мин | v1=1076 | 6.8 | 0.3-0.8 | - | - | - |
| 2 | Разбавление серной кислоты | Емкост-ной реактор | Уг.ст., эмаль, рубашка, якорн. меш., n30 1/мин | v2=2430 | 4.33 | 0.3-0.8 | - | - | - |
| 3 | Получение нитрозобе-танафтола | Емкост-ной реактор | Угл. сталь, плитка, змеевик, рамная меш. | v3=14916 | 11.9 | 0.35-0.75 | - | - | - |
| 4 | Очистная фильтрация | Фильтр-пресс рамный/ камерн | Полипроп., р0.4 МПа, полотно | v4=14916 | - | - | 57.0 л/м2ч | 65 | - |
| 5 | Прием отфильтро-ванного раствора | Емкость с перемеш. устр-вом | Нерж. сталь, змеевик(нар), проп. меш., n125 1/мин | v5=14900 | 1.2 | 0.25-0.85 | - | - | - |
| 6 | Растворе-ние купороса | Емкост-ной реактор | Чугун, рубашка, якорн. меш. tраб150 оС, | v6=7570 | 2.8 | 0.3-0.8 | - | - | - |
| 7 | Растворе-ние соды | Емкост-ной реактор | Нерж. сталь, руб. и змеев., фрез. меш. | v7=13628 | 4.0 | 0.4-0.7 | - | - | - |
| 8 | Получение пигмента | Емкост-ной реактор | Угл. сталь, плитка, змеевик, рамная меш. | v8=28271 | 7.5 | 0.35-0.75 | - | - | - |
| 9 | Фильтра-ция пигмента | Фильтр-пресс рамный/ камерн. | Чугун, р0.4 МПа, полипропилен | m9=1070 v9=1442 | - | - | 1.41 кг/м2ч | 50 | 25 |

Вариант №9.

Продукт – краситель активный алый.

Объем выпуска продукта – 45 тонн.

Срок выпуска продукта – 50 суток при круглосуточной работе ТС.

ТС для размещения процесса синтеза продукта – ТС №2000, 2500, 2700 цеха №32.

Стадии синтеза продукта:

Характеристики стадий:

| № ста-дии | Реали-зуемый процесс | Тип осн. аппар. | Хар-ки осн. аппар. | Мате-риальные индексы (л/т, кг/т) | Длит. опера-ций, ч | Коэф. заполн. (min-max) | Удельная произв. | Про-цент осн. опер. | Тол-щина осадка, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Растворе-ние | Емкость с перемеш. устр-вом | Нерж. сталь, 2 проп. меш., n125 1/мин | v1=13380 | 5.0 | 0.25-0.85 | - | - | - |
| 2 | Приготов-ление диазоком-понента | Емкост-ной реактор | Рубашка, турб. меш., n200 1/мин | v2=2124 | 5.17 | 0.3-0.8 | - | - | - |
| 3 | Диазоти-рование | Емкост-ной реактор | Нерж. сталь, рубашка, турб. меш., n125 1/мин | v3=9750 | 11.33 | 0.35-0.75 | - | - | - |
| 4 | Ацилирова-ние | Емкост-ной реактор | Нерж. сталь, рубашка, рамная меш., n30 1/мин | v4=6250 | 10.77 | 0.3-0.8 | - | - | - |
| 5 | Приготов-ление азосостав-ляющей | Емкост-ной реактор | Рубашка, турб. меш., n200 1/мин | v5=935 | 4.5 | 0.3-0.8 | - | - | - |
| 6 | Азосоче-тание | Емкост-ной реактор | Нерж. сталь, плитка, змеевик, n120 1/мин | v6=13700 | 4.0 | 0.35-0.75 | - | - | - |
| 7 | Выделение красителя | Емкост-ной реактор | Угл. сталь, эбонит, лоп. меш., n30 1/мин | v7=16500 | 9.0 | 0.3-0.8 | - | - | - |
| 8 | Фильтрация красителя | Фильтр-пресс рамный/ камерн. | Чугун(СЧ18) р0.4 МПа, полипропилен | m8=1070 v8=1323 | - | - | 1.2 кг/м2ч | 60 | 45 |
| 9 | Сушка красителя | Сушилка роторная вакуумная | Нерж. сталь, tраб65 оС, рраб0.1 МПа | m9=394 v9=1323 | - | 0-0.5 | 1.6 кг/м2ч | 75 | - |

Вариант №10.

Продукт – пигмент желтый светопрочный.

Объем выпуска продукта – 250 тонн.

Срок выпуска продукта – 200 суток при круглосуточной работе ТС.

ТС для размещения процесса синтеза продукта – ТС №2600, 2700 цеха №32.

Стадии синтеза продукта:

Характеристики стадий:

| № ста-дии | Реали-зуемый процесс | Тип осн. аппар. | Хар-ки осн. аппар. | Мате-риальные индексы (л/т, кг/т) | Длит. опера-ций, ч | Коэф. заполн. (min-max) | Удельная произв. | Про-цент осн. опер. | Тол-щина осадка, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приготов-ление суспензии | Емкость с перемеш. устр-вом | Нерж. сталь, 2 проп. меш., n125 1/мин | v1=16078 | 6.0 | 0.3-0.8 | - | - | - |
| 2 | Приготов-ление диазоком-понента | Емкост-ной реактор | Рубашка, турб. меш., n200 1/мин | v2=3006 | 3.17 | 0.3-0.8 | - | - | - |
| 3 | Диазоти-рование | Емкост-ной реактор | Уг.ст., эмаль, рубашка, якорн. меш., n45 1/мин | v3=4181 | 7.33 | 0.35-0.85 | - | - | - |
| 4 | Очистная фильтрация диазосое-динения | Друк-фильтр | Угл. сталь, эбонит, ф. плитка | v4=4181 | - | - | 24.75 л/м2ч | 45 | - |
| 5 | Прием раствора диазосое-динения | Емкость с перемеш. устр-вом | Угл. сталь, эбонит, турб. меш., n130 1/мин | v5=4180 | 0.5 | 0.25-0.85 | - | - | - |
| 6 | Приготов-ление азосостав-ляющей | Емкост-ной реактор | Рубашка, турб. меш., n200 1/мин | v6=1390 | 3.5 | 0.35-0.75 | - | - | - |
| 7 | Азосочета-ние | Емкост-ной реактор | Угл. сталь, монель-400, рубашка, якорн. меш. | v7=11302 | 7.9 | 0.35-0.75 | - | - | - |
| 8 | Подача суспензии красителя на фильтр | Емкость с перемеш. устр-вом | Нерж. сталь, 2 проп. меш., n125 1/мин | v8=11302 | 2.5 | 0.25-0.85 | - | - | - |
| 9 | Фильтра-ция красителя | Фильтр-пресс рамный/ камерн. | Чугун(СЧ18) р0.4 МПа, полипропилен | m9=1115 v9=2679 | - | - | 1.6 кг/м2ч | 75 | 45 |

Вариант №11.

Продукт – краситель дисперсный желтый (основание).

Объем выпуска продукта – 60 тонн.

Срок выпуска продукта – 130 суток при круглосуточной работе ТС.

ТС для размещения процесса синтеза продукта – ТС №3000, 5000 цеха №31.

Стадии синтеза продукта:

Характеристики стадий:

| № ста-дии | Реали-зуемый процесс | Тип осн. аппар. | Хар-ки осн. аппар. | Мате-риальные индексы (л/т, кг/т) | Длит. опера-ций, ч | Коэф. заполн. (min-max) | Удель-ная произв. | Про-цент осн. опер. | Тол-щина осадка, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приготовление НЗС-кислоты | Емкостной реактор | Нерж. сталь, якорн. меш., рубашка, n25 1/мин | v1=7071 | 9.17 | 0.35-0.75 | - | - | - |
| 2 | Приготовление диазосоединения | Емкостной реактор | Уг.ст., эмаль, рубашка, якорн. меш., n40 1/мин | v2=3444 | 4.75 | 0.35-0.75 | - | - | - |
| 3 | Диазоти-рование | Емкост-ной реактор | Уг.ст., эмаль, рубашка, якорн. меш., n35 1/мин | v3=6253 | 20.5 | 0.35-0.75 | - | - | - |
| 4 | Суспензирование | Емкост-ной реактор | Уг.ст., эмаль, фрез. меш., рубашка, n700 1/мин | v4=1253 | 12.67 | 0.35-0.75 | - | - | - |
| 5 | Растворение | Емкость с перемеш. устр-вом | Нерж. сталь, лопаст. меш., n75 1/мин | v5=17827 | 8.33 | 0.25-0.85 | - | - | - |
| 6 | Очистная фильтрация | Фильтр-пресс рамный/ камерн. | Полипропилен, произв.10 м3/час | v6=17742 | - | - | 10.7 л/м2ч | 50 | - |
| 7 | Азосоче-тание | Емкост-ной реактор | Угл. сталь, эбонит, лоп. меш., n30 1/мин | v7=20937 | 18.17 | 0.35-0.75 | - | - | - |
| 8 | Выделение красителя | Емкост-ной реактор | Угл. сталь, эбонит, лоп. меш., n15 1/мин | v8=38750 | 10.07 | 0.35-0.75 | - | - | - |
| 9 | Фильтрация красителя | Фильтр-пресс рамный/ камерн. | Полипропилен, произв.10 м3/час | m8=2917 v8=3554 | - | - | 0.85 кг/м2ч | 50 | 45 |

Вариант №12.

Продукт – краситель активный красный.

Объем выпуска продукта – 100 тонн.

Срок выпуска продукта – 50 суток при круглосуточной работе ТС.

ТС для размещения процесса синтеза продукта – ТС №2400, 2800 цеха №33.

Стадии синтеза продукта:

Характеристики стадий:

| № ста-дии | Реали-зуемый процесс | Тип осн. аппар. | Хар-ки осн. аппар. | Мате-риальные индексы (л/т, кг/т) | Длит. опера-ций, ч | Коэф. заполн. (min-max) | Удельная произв. | Про-цент осн. опер. | Тол-щина осадка, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ацилирова-ние | Емкост-ной реактор | Уг.ст., эмаль, рубашка, лоп. меш., tраб200 оС | v1=6800 | 6.9 | 0.3-0.8 | - | - | - |
| 2 | Очистная фильтрация | Друк-фильтр | Угл. сталь, р0.3 МПа, полипроп., лоп. меш. | v2=6800 | - | - | 150 л/м2ч | 60 | - |
| 3 | Прием отфильтро-ванного раствора | Емкость с перемеш. устр-вом | Угл. сталь, плитка, рамная меш., n30 1/мин | v3=6800 | 1.5 | 0.25-0.85 | - | - | - |
| 4 | Растворе-ние | Емкость с перемеш. устр-вом | Уг.ст., эмаль, рубашка, якорн. меш. | v4=1320 | 4.17 | 0.25-0.85 | - | - | - |
| 5 | Диазоти-рование | Емкост-ной реактор | Уг.ст., эмаль, рубашка, якорн. меш., n45 1/мин | v5=3180 | 4.67 | 0.35-0.75 | - | - | - |
| 6 | Приготов-ление азосостав-ляющей | Емкост-ной реактор | Уг.ст., эмаль, рубашка, проп.. меш., n100 1/мин | v6=1450 | 4.33 | 0.3-0.8 | - | - | - |
| 7 | Азосочета-ние | Емкост-ной реактор | Уг.ст., кирп., змеевик, якорн. меш., n15 1/мин | v7=10350 | 5.83 | 0.35-0.75 | - | - | - |
| 8 | Выделение красителя | Емкост-ной реактор | Уг.ст., плит., змеевик, рамная меш., n30 1/мин | v8=11500 | 8.0 | 0.3-0.8 | - | - | - |
| 9 | Фильтра-ция красителя | Друк-фильтр | Уг. ст.,плит., р0.3 МПа, ф.плитка | m9=523 | - | - | 6.2 кг/м2ч | 50 | - |

Вариант №13.

Продукт – азокраситель прямой черный 2С.

Объем выпуска продукта – 500 тонн.

Срок выпуска продукта – 200 суток при круглосуточной работе ТС.

ТС для размещения процесса синтеза продукта – ТС №2400, 2900 цеха №33.

Стадии синтеза продукта:

Характеристики стадий:

| № ста-дии | Реали-зуемый процесс | Тип осн. аппар. | Хар-ки осн. аппар. | Мате-риальные индексы (л/т, кг/т) | Длит. опера-ций, ч | Коэф. заполн. (min-max) | Удельная произв. | Про-цент осн. опер. | Тол-щина осадка, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приготов-ление азосостав-ляющей | Емкост-ной реактор | Уг.ст., эмаль, рубашка, якорн. меш., n45 1/мин | v1=740 | 3.25 | 0.3-0.8 | - | - | - |
| 2 | Очистная фильтрация | Друк-фильтр | Уг. ст.,плит., р0.3 МПа, полипроп. | v2=740 | - | - | 20.0 л/м2ч | 75 | - |
| 3 | Растворе-ние | Емкость с перемеш. устр-вом | Нерж. сталь, рубашка, фрез. меш. | v3=1250 | 3.83 | 0.25-0.85 | - | - | - |
| 4 | Диазоти-рование | Емкост-ной реактор | Нерж. сталь, рубашка, турб. меш., tраб70 оС | v4=1440 | 4.1 | 0.35-0.75 | - | - | - |
| 5 | Растворе-ние | Емкость с перемеш. устр-вом | Угл. сталь, якорн. меш., n45 1/мин | v5=380 | 2.0 | 0.25-0.85 | - | - | - |
| 6 | Приготов-ление азосостав-ляющей | Емкост-ной реактор | Уг.ст., эмаль, рубашка, проп. меш., n100 1/мин | v6=780 | 7.0 | 0.3-0.8 | - | - | - |
| 7 | Азосочета-ние | Емкост-ной реактор | Уг.ст., эмаль, рубашка, якорн. меш., n30 1/мин | v7=2240 | 6.7 | 0.35-0.75 | - | - | - |
| 8 | Выделение красителя | Емкост-ной реактор | Нерж. сталь, руб. и змеев., фрез. меш. | v8=5600 | 3.17 | 0.3-0.8 | - | - | - |
| 9 | Фильтра-ция красителя | Фильтр-пресс рамный/ камерн. | Чугун, р0.4 МПа, полипропилен | m9=292 v9=927 | - | - | 1.9 кг/м2ч | 50 | 25 |

Вариант №14.

Продукт – краситель спирторастворимый желтый ‘З’.

Объем выпуска продукта – 40 тонн.

Срок выпуска продукта – 60 суток при круглосуточной работе ТС.

ТС для размещения процесса синтеза продукта – ТС №2000, 2200, 2700 цеха №32.

Стадии синтеза продукта:

Характеристики стадий:

| № ста-дии | Реали-зуемый процесс | Тип осн. аппар. | Хар-ки осн. аппар. | Мате-риальные индексы (л/т, кг/т) | Длит. опера-ций, ч | Коэф. заполн. (min-max) | Удель-ная произв. | Про-цент осн. опер. | Тол-щина осадка, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Суспензи-рование | Емкость с перемеш. устр-вом | Нерж. сталь, проп. меш., n125 1/мин | v1=7039.3 | 4.0 | 0.3-0.8 | - | - | - |
| 2 | Пригот. диазосо-ставляющей | Емкост-ной реактор | Угл. сталь, эмаль, лоп. меш., n100 1/мин | v2=7667 | 6.0 | 0.35-0.75 | - | - | - |
| 3 | Диазоти-рование | Емкост-ной реактор | Угл. сталь, Монель-400, рубашка, якорн. меш. | v3=7235 | 4.92 | 0.35-0.75 | - | - | - |
| 4 | Получение ацетата хрома | Емкост-ной реактор | Уг.ст., эмаль, рубашка, лоп. меш., n100 1/мин | v4=3242 | 6.17 | 0.35-0.75 | - | - | - |
| 5 | Азосоче-тание | Емкост-ной реактор | Угл. сталь, эбонит, лоп. меш., n30 1/мин | v5=14873 | 7.42 | 0.35-0.75 | - | - | - |
| 6 | Получение красителя | Емкост-ной реактор | Нерж. сталь, плитка, змеевик, n120 1/мин | v6=20793 | 20.0 | 0.35-0.75 | - | - | - |
| 7 | Подача на фильтра-цию | Емкость с перемеш. устр-вом | Угл. сталь, резина, проп. меш., n100 1/мин | v7=20793 | 1.2 | 0.25-0.85 | - | - | - |
| 8 | Фильтрация красителя | Фильтр-пресс рамный/ камерн. | Чугун(СЧ18) р0.4 МПа, полипропилен | m8=851 v8=1938 | - | - | 0.5 кг/м2ч | 65 | 45 |
| 9 | Сушка красителя | Сушилка роторная вакуумная | Нерж. сталь, tраб65 оС, рраб0.1 МПа | m9=1422 v9=1938 | - | 0-0.5 | 1.8 кг/м2ч | 85 | - |

Вариант №15.

Продукт – краситель прямой желтый ‘К’.

Объем выпуска продукта – 120 тонн.

Срок выпуска продукта – 140 суток при круглосуточной работе ТС.

ТС для размещения процесса синтеза продукта – ТС №2400, 2900 цеха №33.

Стадии синтеза продукта:

Характеристики стадий:

| № ста-дии | Реали-зуемый процесс | Тип осн. аппар. | Хар-ки осн. аппар. | Мате-риальные индексы (л/т, кг/т) | Длит. опера-ций, ч | Коэф. заполн. (min-max) | Удель-ная произв. | Про-цент осн. опер. | Тол-щина осадка, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Растворе-ние | Емкость с перемеш. устр-вом | Нерж. сталь, рубашка, фрез. меш. | v1=718 | 3.5 | 0.3-0.8 | - | - | - |
| 2 | Пригот. азососта-вляющей | Емкостной реактор | Уг ст.,эмаль, рубашка, проп. меш., n100 1/мин | v2=4512 | 5.2 | 0.35-0.75 | - | - | - |
| 3 | Растворе-ние | Емкость с перемеш. устр-вом | Угл. сталь, якорн. меш., n30 1/мин | v3=1240 | 3.0 | 0.3-0.8 | - | - | - |
| 4 | Диазоти-рование | Емкостной реактор | Уг.ст.,эмаль, рубашка, якорн. меш., n45 1/мин | v4=2216 | 16.2 | 0.35-0.75 | - | - | - |
| 5 | Растворе-ние | Емкость с перемеш. устр-вом | Чугун/угл.ст. эмаль, якорн. меш., n30 1/мин | v5=3522 | 4.17 | 0.3-0.8 | - | - | - |
| 6 | Азосоче-тание | Емкостной реактор | Уг.ст., эмаль, рубашка, лоп. меш., tраб 200 оС | v6=6263 | 3.6 | 0.35-0.75 | - | - | - |
| 7 | Выделение красителя | Емкостной реактор | Угл. сталь, монель-400, змеевик, 2 лоп. меш. | v7=6350 | 3.7 | 0.35-0.75 | - | - | - |
| 8 | Подача на фильтра-цию | Емкость с перемеш. устр-вом | Нерж. сталь, змеевик, якорн. меш. | v8=6350 | 1.0 | 0.25-0.85 | - | - | - |
| 9 | Фильтра-ция | Фильтр-пресс рамный/ камерн. | Чугун, р0.4 МПа, полипропилен | m9=457 v9=1397 | - | - | 0.4 кг/м2ч | 67 | 25 |

Вариант №16.

Продукт – краситель дисперсный алый  полиэфирный.

Объем выпуска продукта – 25 тонн.

Срок выпуска продукта – 60 суток при круглосуточной работе ТС.

ТС для размещения процесса синтеза продукта – ТС №3000, 5000 цеха №31.

Стадии синтеза продукта:

Характеристики стадий:

| № ста-дии | Реали-зуемый процесс | Тип осн. аппар. | Хар-ки осн. аппар. | Мате-риальные индексы (л/т, кг/т) | Длит. опера-ций, ч | Коэф. заполн. (min-max) | Удель-ная произв. | Про-цент осн. опер. | Тол-щина осадка, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приготовление НЗС-кислоты | Емкостной реактор | Нерж. сталь, якорн. меш., рубашка, n25 1/мин | v1=2136 | 11.07 | 0.35-0.75 | - | - | - |
| 2 | Приготовление диазосоединения | Емкостной реактор | Уг.ст., эмаль, рубашка, якорн. меш., n40 1/мин | v2=5043 | 3.67 | 0.35-0.75 | - | - | - |
| 3 | Диазоти-рование | Емкост-ной реактор | Уг.ст., эмаль, рубашка, якорн. меш., n35 1/мин | v3=3257 | 19.5 | 0.35-0.75 | - | - | - |
| 4 | Суспензирование | Емкост-ной реактор | Уг.ст., эмаль, фрез. меш., рубашка, n700 1/мин | v4=2251 | 11.75 | 0.35-0.75 | - | - | - |
| 5 | Растворение | Емкость с перемеш. устр-вом | Уг.ст., эбон., якорн. меш., n25 1/мин | v5=6525 | 5.67 | 0.25-0.85 | - | - | - |
| 6 | Азосоче-тание | Емкост-ной реактор | Угл. сталь, эбонит, лоп. меш., n30 1/мин | v6=13734 | 17.75 | 0.35-0.75 | - | - | - |
| 7 | Фильтрация красителя | Фильтр-пресс рамный/ камерн. | Полипропилен, произв.10 м3/час | m7=3378 v7=4853 | - | - | 0.45 кг/м2ч | 50 | 45 |
| 8 | Репульпация | Емкость с перемеш. устр-вом | Нерж. сталь, лоп. меш., нар. змеевик, n100 1/мин | v8=9685 | 7.5 | 0.25-0.85 | - | - | - |
| 9 | Сушка красителя | Сушилка с распыл. головкой | Нерж. сталь, произв.150 м3/час | m9=1000 | - | - | 0.35 кг/м3ч | 95 | - |